03 – Exercice Traitement de Surface

Nous avions un système didactique, le traitement de surface dont le fonctionnement est résumé sur le dessin suivant.

Lors de l’appui sur départ cycle (Dcy),

1 - le chariot descend jusqu’au capteur position basse (CB),

2 - ensuite il se déplace à droite jusqu’au capteur position chargement (CC),

3 -ensuite, il remonte jusqu’au capteur position haute (CH)

4 – le chariot se déplace à droite jusqu’au fin de course position bac 3 (C5)

5 – Il redescend jusqu’au fin de course bas

le chariot reste 10 secondes en bas

6 – le chariot remonte jusqu’au fin de course haut

7 – Il se déplace à gauche jusqu’au capteur position chargement

8 – il descend jusqu’en bas

9 – se déplace à gauche jusqu’au capteur position gauche.

10 – Il remonte jusqu’au capteur position haute.

A l’aide du schéma donné en annexe, compléter les numéros des entrées et des sorties comme c’est montrés dans la 1ère ligne des tableaux :

Entrée

| numéro | repère | Désignation |
| --- | --- | --- |
| IA | Dcy | Départ cycle (-) |
|  | CH | Capteur chariot position haute |
|  | C5 | Capteur chariot position Bac 3 |
|  | CG | Capteur chariot position gauche |
|  | Dcy | Départ cycle (-) |
|  | CB | Capteur chariot position basse |
|  | CC | Capteur chariot position chargement |

Sorties

| numéro | repère | Désignation |
| --- | --- | --- |
| Q2 (bornes Q2.1 – Q2.2) | B4 | DESCENDRE Chariot |
|  | B3 | MONTER Chariot |
|  | B6 | TRANSLATION Gauche |
|  | B5 | TRANSLATION Droite |

compléter les GRAFCET de ce fonctionnement de niveau 1 et donner celui vue par l’automate

2

Descendre

1

Dcy

3

4

5

6

Descendre

7

Temporisation T1

T1 / X7 / 10 s

8

9

10

11

12

2

Q2

1

IA

3

4

5

6

7

Temporisation T1

T1 / X7 / 10 s

8

9

10

11

12

GRAFCET niveau 1						GRAFCET vue automate