Questionnaire à Choix Multiples

Prévention des risques électrique

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | Le temps de passage dans le corps humain a de l’importance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oui |  |  |  |  |
|  | Non |  |  |  |  |
| 2 | Toucher un conducteur dénudé sous tension est considéré comme un contact |  |  |  |  |
|  | Direct |  |  |  |  |
|  | Indirect |  |  |  |  |
| 3 | La présence d’eau est une circonstance aggravante lors de l’électrisation. |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 4 | La résistance du corps humain augmente si la tension à laquelle il est soumis augmente |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 5 | La résistance de l’homme diminue si la peau est humide |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 6 | Le seuil de non lâcher en BT est : |  |  |  |  |
|  | De l’orde de 1 mA |  |  |  |  |
|  | Compris entre 10 et 20 mA |  |  |  |  |
|  | De l’ordre de 100 mA |  |  |  |  |
| 7 | Une accoutumance aux risques peut-être source de risque |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 8 | Electrocution signifie |  |  |  |  |
|  | Un conducteur parcouru par un courant électrique |  |  |  |  |
|  | Mourir par électrisation |  |  |  |  |
| 9 | Electrisation signifie |  |  |  |  |
|  | Corps parcouru par un courant électrique |  |  |  |  |
|  | Mourir par électrocution |  |  |  |  |
|  | Mettre sous tension un circuit électrique |  |  |  |  |

| 10 | Un contact direct peut être la conséquence |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D’une négligence |  |  |  |  |
|  | D’un appareil en défaut d’isolement |  |  |  |  |
|  | Du non-respect des consignes de sécurité |  |  |  |  |
| 11 | Les facteurs influençant les dommages corporels sont : |  |  |  |  |
|  | Le type de courant (alternatif ou continu) |  |  |  |  |
|  | La température |  |  |  |  |
|  | La tension |  |  |  |  |
|  | L’intensité |  |  |  |  |
| 12 | Un enfant qui introduit dans une prise non protégée, un objet conducteur est : |  |  |  |  |
|  | Un contact direct |  |  |  |  |
|  | Un contact indirect |  |  |  |  |
| 13 | La protection par obstacle prévient contre un : |  |  |  |  |
|  | Un contact direct |  |  |  |  |
|  | Un contact indirect |  |  |  |  |
| 14 | Un DDR (Dispositif Différentiel à courant Résiduel) déclenche lorsque : |  |  |  |  |
|  | La tension est trop importante |  |  |  |  |
|  | Il y a un défaut d’isolement |  |  |  |  |
| 15 | Quel est le symbole d’un matériel de classe 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 16 | Isoler un circuit en TBT (présence d’un transformateur) évite les contacts directs |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 17 | En cas d’accident d’origine électrique, il faut secourir avant d’alerter |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 18 | Lors d’une opération sur une batterie de 12 V, les risques sont : |  |  |  |  |
|  | Une électrocution |  |  |  |  |
|  | Un arc de court-circuit |  |  |  |  |
| 19 | Le seul fait de porter des chaussures m’assure une protection contre les risques électrique |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |