Questionnaire à Choix Multiples

101 – Habilitation B1-B1V

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension BT ? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De 0V à 50 V |  |  |  |  |
|  | De 50 V à 1 000 V |  |  |  |  |
|  | De 1 000 V à 50 000 V |  |  |  |  |
| 2 | La HTA commence à 1 500 V en courant alternatif |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 3 | Qui délivre l’habilitation |  |  |  |  |
|  | L’employeur |  |  |  |  |
|  | Le formateur de sécurité |  |  |  |  |
| 4 | Que signifie la lettre B dans l’habilitation B1 |  |  |  |  |
|  | Basse tension |  |  |  |  |
|  | Basse sécurité |  |  |  |  |
| 5 | Quels sont les symboles désignant un exécutant électricien ? |  |  |  |  |
|  | B0 |  |  |  |  |
|  | B0V |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |
|  | B1V |  |  |  |  |
| 6 | Que signifie la lettre V de B1V ? |  |  |  |  |
|  | Personne pouvant travailler en zone 4 |  |  |  |  |
|  | Personne pouvant travailler en zone de voisinage renforcé |  |  |  |  |
|  | Personne devant obligatoirement travailler avec un B2 au voisinage |  |  |  |  |
| 7 | La DLVR (Distance limite de voisinage renforcé) est celle la plus proche du danger |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 8 | En tant que B1 vous devez : |  |  |  |  |
|  | Assurer votre propre sécurité |  |  |  |  |
|  | Réaliser des consignations |  |  |  |  |
|  | Respecter les limites de la zone de travail |  |  |  |  |
| 9 | Une personne B2 est |  |  |  |  |
|  | Chargé d’intervention |  |  |  |  |
|  | Chargé de travaux |  |  |  |  |
|  | Chef d’atelier électrique |  |  |  |  |

| 10 | Habilité B1V, dans quelle zone devez cous porter vos EPI ? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zone 0 |  |  |  |  |
|  | Zone 1 |  |  |  |  |
|  | Zone 4 |  |  |  |  |
| 11 | Une personne pénétrant dans un local réservé aux électriciens, à plus de 30 cm de pièces nues sous tension doit être habilité minimum : |  |  |  |  |
|  | B0 |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |
| 12 | Une personne pénétrant dans un local réservé aux électriciens, à moins de 30 cm de pièces nues sous tension doit être habilité : |  |  |  |  |
|  | B0 |  |  |  |  |
|  | B0V |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |
|  | B1V |  |  |  |  |
| 13 | Quels sont les éléments faisant parti des EPI ? |  |  |  |  |
|  | Ecran faciale |  |  |  |  |
|  | Gants isolants |  |  |  |  |
|  | Tapis isolant |  |  |  |  |
|  | Casque |  |  |  |  |
| 14 | Habilité B1 c’est à vous de veiller à votre propre sécurité |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 15 | La délimitation de la zone de travail est réalisée par une personne habilitée : |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  |
| 16 | Habilité B1, il peut vous arriver de placer un cadenas de consignation |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |