Questionnaire à Choix Multiples

102 – Conduits

1,5 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | La norme NF C 15-100 impose l’utilisation de conduit pour protéger les conducteurs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 2 | Pour faciliter le tirage des fils, la somme de tous les conducteurs ne doit pas excéder |  |  |  |  |
|  | 1/4 de la section interne du conduit |  |  |  |  |
|  | 1/3 de la section interne du conduit |  |  |  |  |
| 3 | Un conduit IRL est : |  |  |  |  |
|  | Isolant – Rigide – Lisse |  |  |  |  |
|  | Intérieur – Rigide – Léger |  |  |  |  |
| 4 | Un conduit ICT est : |  |  |  |  |
|  | Intérieur – Cintrable |  |  |  |  |
|  | Isolant – Cintrable - |  |  |  |  |
| 5 | Un conduit enterré est signalé par un grillage avertisseur |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 6 | Le conduit de couleur verte est utilisé pour : |  |  |  |  |
|  | Les courants de communication |  |  |  |  |
|  | Le conducteur de protection électrique (« Terre ») |  |  |  |  |
|  | Le gaz |  |  |  |  |
| 7 | Les conduits de couleur orange sont non propagateurs de la flamme |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 8 | Les conduits de couleur orange doivent être enrobés dans des matériaux incombustibles |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 9 | Si on doit courber un conduit, le rayon de courbure minimum est : |  |  |  |  |
|  | Comme on le souhaite |  |  |  |  |
|  | Supérieur à un rayon minimum donné par la documentation technique |  |  |  |  |
| 10 | Soit un conduit 16 MRL 5557 |  |  |  |  |
|  | 16 est le diamètre intérieur |  |  |  |  |
|  | M veut dire métallique |  |  |  |  |
|  | Le premier 5 est une résistance à l’écrasement élevé |  |  |  |  |
|  | Les deux derniers chiffres correspondent aux températures mini et maxi d’utilisation |  |  |  |  |
| 11 | Le conduit 16 IRL 3321 ou 20 IRL 3321 |  |  |  |  |
|  | Est celui utilisé à l’atelier sur les premiers TP |  |  |  |  |
|  | Est propagateur de la flamme |  |  |  |  |
|  | Peuvent être montés en saillie ou encastrés |  |  |  |  |