Questionnaire à Choix Multiples

202 – Technologie des transformateurs HTA-BT

1,5 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | Le rapport de nombre de spire est le même que celui des tensions secondaires primaires |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 2 | Le circuit magnétique d’un transformateur est réalisé en aluminium |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 3 | Un transformateur immergé est plongé dans l’eau |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 4 | Un transformateur à refroidissement dans l’air est dit transformateur sec |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 5 | DGPT signifie Disjoncteur Général Protection Transformateur |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 6 | Le circuit magnétique est feuilleté pour |  |  |  |  |
|  | Réduire les pertes par effet Joules |  |  |  |  |
|  | Diminuer les courants de Foucault |  |  |  |  |
| 7 | Un relais buccholz sert à mettre en service le secondaire du transformateur |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 8 | Un transformateur est caractérisé par |  |  |  |  |
|  | Sa puissance réactive |  |  |  |  |
|  | Sa puissance apparente |  |  |  |  |
|  | Sa puissance active |  |  |  |  |
| 9 | Pour les petites puissances, on remplace le transformateur triphasé par trois transformateurs monophasés |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 10 | Le rapport de transformation est m = N1 / N2 |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 11 | Ucc est la tension de court-circuit maximum en fonctionnement |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 12 | Un transformateur converti une tension alternative en une tension alternative |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 13 | Les transformateurs secs représentent environ 20 % du marché |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 14 | Il n’existe pas de protection interne pour les transformateurs secs |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | L’échauffement d’un transformateur est dû : |  |  |  |  |
|  | Aux pertes Joules |  |  |  |  |
|  | Aux pertes par ventilation |  |  |  |  |
|  | Aux pertes Fer |  |  |  |  |
| 16 | Les deux premières lettres du refroidissement concernent les enroulements |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 17 | Le DGPT2 surveille : |  |  |  |  |
|  | Le dégagement gazeux |  |  |  |  |
|  | La température |  |  |  |  |
|  | Le courant |  |  |  |  |
|  | La pression |  |  |  |  |
| 18 | Un transformateur HTA-BT peut être : |  |  |  |  |
|  | 20 000 V / 400 V |  |  |  |  |
|  | 400 V / 20 000 V |  |  |  |  |