Questionnaire à Choix Multiples

Appareils de distribution

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | Le rôle d’un sectionneur est |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D’isoler une installation |  |  |  |  |
|  | De déclencher les fusibles en cas de court-circuit |  |  |  |  |
| 2 | Un sectionneur tétrapolaire coupe |  |  |  |  |
|  | 3 conducteurs |  |  |  |  |
|  | 4 conducteurs |  |  |  |  |
| 3 | Un disjoncteur déclenche en cas de court circuit ou de surcharge |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 4 | Il existe des disjoncteurs dont on peut régler le temps de déclenchement |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 5 | La courbe de déclenchement ci-dessus correspond à un fusible |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 6 | La courbe de déclenchement ci-dessus (B) correspond : |  |  |  |  |
|  | Applications usuelles de protection |  |  |  |  |
|  | Circuits à faible courant de court-circuit |  |  |  |  |
| 7 | La sélectivité est utilisé pour sélectionner la section du câble |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 8 | La sélectivité ampéremétrique repose sur le décalage des tensions des courbes |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |

| 9 | Pour intervenir sur le réglage du court retard d’un disjoncteur, on agit sur : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Im |  |  |  |  |
|  | Li |  |  |  |  |
|  | Ir |  |  |  |  |
| 10 | Un fusible de type aM est recommandé pour |  |  |  |  |
|  | Les moteurs |  |  |  |  |
|  | Les circuits classiques |  |  |  |  |
| 11 | Les modules de déclenchements à distance existent en : |  |  |  |  |
|  | Manque de tension |  |  |  |  |
|  | Variation de tension |  |  |  |  |
|  | Emission de tension |  |  |  |  |
| 12 | Le rôle du disjoncteur différentiel est de protéger |  |  |  |  |
|  | Les personnes |  |  |  |  |
|  | L’installation |  |  |  |  |
| 13 | En cas de surcharge, un fusible G10 coupera avant un fusible aM10 |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 14 | Les fusibles de type G se reconnaissent à l’écriture verte |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 15 | Un inverseur de source sert pour passer en mode secours |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 16 | Un disjoncteur de courbe C a le déclencheur magnétique réglé entre 5 et 10 fois In |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 17 | Après déclenchement d’un parafoudre il faut le changer ou, changer sa cartouche |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 18 | Il existe des DDR courbe |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |
|  | AB |  |  |  |  |
|  | AC |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |