Questionnaire à Choix Multiples

SLT

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | En France combien de type de schémas de liaison (SLT) existe-t-il |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Que désigne la première lettre (T ou I) ? |  |  |  |  |
|  | La façon dont les masses électriques sont raccordées |  |  |  |  |
|  | Le façon dont le neutre sortant du transformateur de distribution est raccordé |  |  |  |  |
| 3 | Que désigne la deuxième lettre (T ou N) ? |  |  |  |  |
|  | La façon dont les masses électriques sont raccordées. |  |  |  |  |
|  | Le façon dont le neutre sortant du transformateur de distribution est raccordé |  |  |  |  |
| 4 | Qu'appelle t-on la masse électrique d'un appareil ? |  |  |  |  |
|  | C'est une partie conductrice accessible normalement hors tension, mais qui pourrait l'être en cas de défaut. |  |  |  |  |
|  | C'est un ensemble de parcelles appartenant à un ou plusieurs propriétaires |  |  |  |  |
|  | C'est la grandeur en kilogramme qui caractérise un corps |  |  |  |  |
| 5 | Si la troisième lettre est un 'C', que signifie t'elle ? |  |  |  |  |
|  | Que les conducteurs de neutre et de protection sont séparés |  |  |  |  |
|  | Que les conducteurs de neutre et de protection sont confondus |  |  |  |  |
|  | Que le conducteur de protection est coupé |  |  |  |  |
|  | Que le conducteur de neutre est absent |  |  |  |  |
| 6 | Si la troisième lettre est un 'S' que signifie t'elle ? |  |  |  |  |
|  | Que les conducteurs de neutre et de protection sont séparés |  |  |  |  |
|  | Que les conducteurs de neutre et de protection sont confondus |  |  |  |  |
|  | Que le conducteur de protection est coupé |  |  |  |  |
|  | Que le conducteur de neutre est absent |  |  |  |  |
| 7 | Dans un schéma de liaison à la terre le repère 'PEN' est caractéristique de quel schéma ? |  |  |  |  |
|  | IT |  |  |  |  |
|  | TN-C |  |  |  |  |
|  | TT-S |  |  |  |  |
|  | TN-S |  |  |  |  |
| 8 | Sur quoi influe le choix des différents schémas de liaison à la terre ? |  |  |  |  |
|  | La sécurité des utilisateurs |  |  |  |  |
|  | Les conditions d'exploitation de l'installation électrique |  |  |  |  |
|  | Le coût de l'installation |  |  |  |  |
|  | Le choix du matériel de protection |  |  |  |  |

| 9 | Dans un régime TT, la protection est assurée par un dispositif différentiel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 10 | Dans le régime de neutre IT : |  |  |  |  |
|  | Le premier défaut est inoffensif |  |  |  |  |
|  | Le déclenchement intervient dès le premier défaut |  |  |  |  |
|  | Il y a un CPI |  |  |  |  |
|  | Nécessite un personnel compétent sur place pour la maintenance |  |  |  |  |
| 11 | Le régime TT est plutôt utilisé en : |  |  |  |  |
|  | Habitat |  |  |  |  |
|  | Petit tertiaire |  |  |  |  |
|  | industrie |  |  |  |  |
| 12 | En régime TN, un défaut se traduit per : |  |  |  |  |
|  | Une fuite à la terre |  |  |  |  |
|  | Un court-circuit |  |  |  |  |
| 13 | En régime TN, la protection est assurée par : |  |  |  |  |
|  | Un dispositif différentiel |  |  |  |  |
|  | Un disjoncteur ou fusible |  |  |  |  |
| 14 | Ce symbole unifilaire indique un SLT : |  |  |  |  |
|  | TT |  |  |  |  |
|  | TN-C |  |  |  |  |
|  | TN-S |  |  |  |  |
| 15 | Le CPI (contrôleur permanent d’isolement) permet de : |  |  |  |  |
|  | Protéger contre les surintensités |  |  |  |  |
|  | Signaler un défaut d’isolement |  |  |  |  |
| 16 | Ce schéma est celui du régime : |  |  |  |  |
|  | IT |  |  |  |  |
|  | TT |  |  |  |  |
|  | TN-C |  |  |  |  |
|  | TN-S |  |  |  |  |