Questionnaire à Choix Multiples

Alarme incendie

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | Combien y a-t-il de catégories d’alarme incendie ? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Combien y a-t-il de type d’équipement d’alarme ? |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | La catégorie d’un établissement dépend du nombre de personnes |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 4 | Un déclencheur manuel doit être placé à |  |  |  |  |
|  | 1,10 m |  |  |  |  |
|  | 1,20 m |  |  |  |  |
|  | 1,30 m |  |  |  |  |
| 5 | Le nombre de déclencheur manuel dépend de la surface du local |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 6 | Quelle est la couleur du déclencheur manuel de commande de gestion des issues ? |  |  |  |  |
|  | Jaune |  |  |  |  |
|  | Verte |  |  |  |  |
|  | Blanche |  |  |  |  |
| 7 | Le Détecteur thermovélocimétrique est un DA de fumée |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 8 | Le nombre de détecteur automatique est déterminé par : |  |  |  |  |
|  | La hauteur du local |  |  |  |  |
|  | L’activité réalisée dans le local |  |  |  |  |
|  | L’inclinaison du plafond |  |  |  |  |
| 9 | SMSI veut dire |  |  |  |  |
|  | système de mise en sécurité immédiate |  |  |  |  |
|  | Système de maintenance de surveillance incendie |  |  |  |  |
|  | système de mise en sécurité incendie |  |  |  |  |
| 10 | Le diffuseur sonore doit être à une hauteur minimum de : |  |  |  |  |
|  | 2,15 m |  |  |  |  |
|  | 2,25 m |  |  |  |  |
|  | 2,35 m |  |  |  |  |

Réponses      Notes

| 11 | L’exploitant de l’installation peut personnaliser le signal sonore |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 12 | Une alarme générale sélective (AGS) a pour particularité de : |  |  |  |  |
|  | Le signal n’est émis que lors d’une détection par détecteur automatique |  |  |  |  |
|  | Ne prévenir qu’une certaine catégorie de personnes |  |  |  |  |
|  | Faire la différence entre vrai ou fausse détection |  |  |  |  |
| 13 | Le nombre de diffuseur sonore dépend de la surface et du bruit ambiant |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 14 | Le compartimentage peut servir à : |  |  |  |  |
|  | Organiser les évacuations |  |  |  |  |
|  | Eviter la propagation du sinistre |  |  |  |  |
|  | Interdire l’accès à un étage |  |  |  |  |
| 15 | Le désenfumage est systématiquement mécanique |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 16 | Les déclencheurs manuels se câblent en : |  |  |  |  |
|  | C2 |  |  |  |  |
|  | CR1 |  |  |  |  |
| 17 | Les BAAS (Blocs Autonome d’Alarme Sonore) se câblent en |  |  |  |  |
|  | C2 |  |  |  |  |
|  | CR1 |  |  |  |  |
| 18 | Dans une centrale conventionnelle, les DM et DA peuvent être sur la même ligne |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 19 | Les avantages d’une centrale adressable sont : |  |  |  |  |
|  | Faciliter la gestion du dispositif incendie |  |  |  |  |
|  | Coût de matériel réduit |  |  |  |  |
|  | Simplifier la maintenance de l’installation incendie |  |  |  |  |
|  | Câblage facilité |  |  |  |  |
| 20 | Une ligne rebouclée est : |  |  |  |  |
|  | L’utilisation de 2 centrales en « parallèles » |  |  |  |  |
|  | La fin de ligne est connectée à nouveau à la centrale |  |  |  |  |