Questionnaire à Choix Multiples

Maintenance

1,5 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | La maintenance préventive fait suite à un dysfonctionnement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 2 | Un dépannage doit être suivi d’une réparation |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 3 | Une maintenance préventive systématique est |  |  |  |  |
|  | Un remplacement quel que soit l’état de la pièce |  |  |  |  |
|  | Un remplacement de la pièce après analyse de l’état |  |  |  |  |
| 4 | Une personne ayant un niveau de maintenance niveau 1 peut faire un diagnostique |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 5 | La valeur attendue lors de la mesure d’un fusible est de : |  |  |  |  |
|  | 0 Ω |  |  |  |  |
|  | ∞ |  |  |  |  |
|  | Quelques ohms |  |  |  |  |
|  | D’après le schéma page suivante : |  |  |  |  |
| 6 | Km1 ne se colle pas lors de l’appui sur S3 mais H1 est allumé, c’est peut-être : |  |  |  |  |
|  | Q3 Hors service ouvert |  |  |  |  |
|  | S1 Hors service ouvert |  |  |  |  |
|  | S3 hors service, ne se ferme pas |  |  |  |  |
| 7 | KM1 se colle, KM2 se colle mais pas KM3, c’est peut-être : |  |  |  |  |
|  | Le contact temporisé NO de KM1 qui est Hors Service |  |  |  |  |
|  | KM2.1 Hors service ouvert |  |  |  |  |
|  | S2 Hors service ouvert |  |  |  |  |
|  | La bobine de KM3 Hors Service |  |  |  |  |
| 8 | Le moteur démarre correctement, étoile puis triangle mais le voyant H2 reste éteint, cela peut-être : |  |  |  |  |
|  | H2 HS |  |  |  |  |
|  | La bobine de KM3 HS |  |  |  |  |
|  | Le contact NO de KM3 HS |  |  |  |  |
| 9 | Si une phase du moteur est coupée, la partie commande ne fonctionne plus |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 10 | Pour vérifier la partie puissance, l’appui sur KM1 suffit |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |