Questionnaire à Choix Multiples

Réseaux

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | Un réseau peut de décomposer en 7 couches successives |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 2 | Dans un réseau en bus, si le câble se casse une partie peut encore fonctionner |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 3 | Dans un réseau en anneau, les ordinateurs communiquent chacun leur tour |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 4 | Un réseau en étoile nécessite : |  |  |  |  |
|  | Un switch ou hub |  |  |  |  |
|  | Un bouchon de terminaison |  |  |  |  |
| 5 | Dans un réseau en étoile, pour faire communiquer deux réseaux différents on peut utiliser : |  |  |  |  |
|  | Un switch (ou commutateur) |  |  |  |  |
|  | Une passerelle |  |  |  |  |
|  | Un routeur |  |  |  |  |
| 6 | L’adresse MAC est fixée par le matériel, elle peut changer entre deux connexions |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 7 | Un câble RJ 45 droit sert à relier 2 ordinateurs entre eux |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 8 | Le choix du type de câble utilisé en réseau dépend : |  |  |  |  |
|  | Du débit |  |  |  |  |
|  | De la longueur |  |  |  |  |
|  | De la température ambiante |  |  |  |  |
| 9 | La mise en œuvre des câbles réseaux impose : |  |  |  |  |
|  | De ne pas blesser le câble sinon il faut le changer |  |  |  |  |
|  | De laisser de la longueur pour une extension éventuelle |  |  |  |  |
|  | Dégainer le câble sur 3cm au maximum |  |  |  |  |

| 10 | La distance à respecter entre courant fort et courant faible est de minimum 50 cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 11 | Les avantages de la fibre optique sont : |  |  |  |  |
|  | Vitesse de transmission élevée |  |  |  |  |
|  | Coût moins important qu’en cuivre |  |  |  |  |
|  | Facilité de mise en œuvre |  |  |  |  |
| 12 | L’équipement qui ne transmet le signal qu’au destinataire et pas aux autres est : |  |  |  |  |
|  | Le switch (ou commutateur) |  |  |  |  |
|  | Le Hub (ou concentrateur) |  |  |  |  |
| 13 | L’adresse IP est actuellement codée sur |  |  |  |  |
|  | 3 octets |  |  |  |  |
|  | 4 octets |  |  |  |  |
|  | 5 octets |  |  |  |  |
| 14 | La classe du réseau dépend du nombre de poste que l’on souhaite gérer ? |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 15 | Si une adresse réseau est 221.168.224.1 et que le masque de sous réseau est 255.255.255.0 alors l’adresse du réseau est : |  |  |  |  |
|  | 221 |  |  |  |  |
|  | 221.168 |  |  |  |  |
|  | 221.168.224 |  |  |  |  |
| 16 | Si une adresse est de catégorie C (masque 255.255.255.0), le nombre maximal de poste est : |  |  |  |  |
|  | 256 |  |  |  |  |
|  | 65 535 |  |  |  |  |
| 17 | Le chiffre hexadécimale 2 2 donne en décimal : |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |
| 18 | Il peut y avoir une machine ayant l’adresse IP suivante : |  |  |  |  |
|  | En classe C : 192.168.0.0 |  |  |  |  |
|  | En classe C : 192.168.128.128 |  |  |  |  |
|  | En classe D : 255.255.255.255 |  |  |  |  |