Questionnaire à Choix Multiples

400 Habilitation BR

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | Quel est le ou les symboles désignant l’habilitation d’un chargé d’intervention |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B2 |  |  |  |  |
|  | BR |  |  |  |  |
|  | BS |  |  |  |  |
| 2 | Chargé d’intervention BR, vous avez la mission de participer à l’analyse du risque électrique |  |  |  |  |
|  | Lors de la phase de préparation des interventions planifiées à réaliser ? |  |  |  |  |
|  | Lors de la phase de réalisation des interventions ? |  |  |  |  |
| 3 | Chargé d’intervention BR combien d’exécutant pouvez-vous avoir sous votre autorité |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Une intervention générale BT peut être réalisée |  |  |  |  |
|  | Sur un matériel électrique ? |  |  |  |  |
|  | Sur une partie de faible étendue d’une installation BT ou TBT ? |  |  |  |  |
|  | Sur les annexes des ouvrages de transport ou de distribution d’énergie ? |  |  |  |  |
| 5 | Une intervention générale BT peut consister à une opération |  |  |  |  |
|  | De maintenance |  |  |  |  |
|  | De remise en état de fonctionnement |  |  |  |  |
|  | De connexion et de déconnexion en présence de tension |  |  |  |  |
|  | De consignation pour un tiers |  |  |  |  |
| 6 | Les opérations de connexion et de déconnexion en présence de tension |  |  |  |  |
|  | Se déroulent en zone 4 ? |  |  |  |  |
|  | Se déroulent en zone 1 ? |  |  |  |  |
|  | Doivent être précédées d’une mesure ou d’une évaluation de l’intensité ? |  |  |  |  |
| 7 | Pour réaliser les opérations de connexion et de déconnexion en présence de tension il faut |  |  |  |  |
|  | Connecter ou déconnecter un seul potentiel à la fois |  |  |  |  |
|  | Isoler l’extrémité des conducteurs après chaque déconnexion |  |  |  |  |
|  | Utiliser les E.P.I. ? |  |  |  |  |
|  | Réaliser une V.A.T. ? |  |  |  |  |

Réponses      Notes

| 8 | Quelle est l’opération qui n’est pas indispensable lors d’une consignation pour son propre compte si l’appareil permettant la séparation est toujours en vue et à portée |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Séparation |  |  |  |  |
|  | Condamnation |  |  |  |  |
|  | Vérification d’absence de tension |  |  |  |  |
| 9 | La séparation peut être effectué par |  |  |  |  |
|  | L’ouverture de l’appareil alimentant l’installation où l’appareil ayant la fonction sectionnement |  |  |  |  |
|  | Le retrait de la fiche du socle d’une prise de courant qui alimente l’appareil |  |  |  |  |
| 10 | Le chargé d’intervention générale BT doit toujours réaliser la V.A.T. lors d’une consignation |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Le remplacement d’un appareil électrique sans obligation de présence de tension |  |  |  |  |
|  | Il doit toujours être effectué après consignation réalisé par un chargé de consignation BC |  |  |  |  |
|  | Il doit toujours être effectué après consignation pour son propre compte |  |  |  |  |
|  | Il peut être effectué sans consignation ? |  |  |  |  |
| 12 | Une intervention générale BT peut être réalisée |  |  |  |  |
|  | Sur des circuits TBT |  |  |  |  |
|  | Sur des circuits HT |  |  |  |  |
|  | Sur des circuits alternatifs protégés contre les courts-circuits par un dispositif de protection de courant assigné inférieur à 63 A |  |  |  |  |