Utilisation du multimètre numérique

Avant une mesure, si on ne sait pas quelle valeur on va obtenir, on règle sur le calibre le plus grand.

HORS TENSION

1/ Utilisation en ohmmètre :

Symbole à régler sur l’appareil : …………………………………

a/  Relevés et mesures

Un fil : mesurer la résistance d’un fil : ……………………………………………………………………

Mesurer la résistance d’un interrupteur : Ouvert : ………………………. Fermé ………………………………….

Mesurer la résistance d’un disjoncteur 	ouvert : entre N et N : ……….. entre Ph et Ph : …………………

Fermé : entre N et N : ……….. entre Ph et Ph : …………………

Mesurer la résistance d’un fusible 	qui fonctionne : ……………………………………………………………..

qui est HS : ………………………………………………………………….

Mesurer la résistance d’une ampoule :…………………………………………………………………

Mesurer la résistance d’une bobine de contacteur :…………………………………………………………………

b/ En conclusion :

| Résistance de | Valeur |
| --- | --- |
| Un fil, d’une protection fermée, d’un interrupteur fermé … |  |
| D’une ampoule HS, d’une protection ouverte, d’un interrupteur ouvert … |  |
| D’une ampoule qui fonctionne |  |
| De la bobine d’un contacteur |  |

SOUS TENSION

2/ Utilisation en voltmètre :

Symbole à régler sur l’appareil : …………………………………

En faisant les mesures sur la platine mise à votre disposition, compléter le TP4 (Pages 55 et 56) de votre livre.

U1

U2

U3

3/ Utilisation en ampèremètre

Symbole à régler sur l’appareil : …………………………………

En faisant les mesures sur la platine mise à votre disposition, compléter le TP4 (Pages 55 et 56) de votre livre.

I

Lecture de schéma

Sur un schéma, la plupart du temps les organes sont représentés : …………………………………………………………

A l’aide de votre livre pages 13 à 17, compléter le tableau suivant :

| Symbole de : | repère | Symbole de : | repère |
| --- | --- | --- | --- |
| Disjoncteur | Q1 |  | H1, H2 |
|  | FC1 |  | K1, K2 (A1 et A2) |
|  | FC2 |  |  |

Comment doit être le montage pour que le voyant H1 s’allume ?

| Q1 | Ouvert |  | fermé |  | FC1 | appuyé |  | Non appuyé |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | appuyé |  | Non appuyé |  | FC2 | appuyé |  | Non appuyé |  |
| S2 | appuyé |  | Non appuyé |  |  |  |  |  |  |

Si la liaison entre S1 et S2 est coupée (fil débranché ou coupé), que se passe-t-il ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………