Questionnaire à Choix Multiples -208-

Moteurs asynchrone à cage

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________	Date : ___________________

Réponses      Notes

| 1 | Dans la formule N=f/p, p signifie : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La puissance du moteur |  |  |  |  |
|  | Le nombre de pôle |  |  |  |  |
|  | Le nombre de paire de pôle |  |  |  |  |
| 2 | Sur la plaque signalétique d’un moteur IP55 signifie que le moteur est : |  |  |  |  |
|  | Protégé contre les poussières et les projections d’eau |  |  |  |  |
|  | Qu’il pèse 55Kg |  |  |  |  |
|  | Que la hauteur d’axe de l’arbre moteur est de 55mm |  |  |  |  |
| 3 | Sur la plaque signalétique d’un moteur IK08 signifie que le moteur est bien protégé contre les chocs mécaniques. |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 4 | Sur la vue éclatée d’un moteur à cage ci-dessous, la pièce 1 est : |  |  |  |  |
|  | Le stator |  |  |  |  |
|  | La poulie |  |  |  |  |
|  | Le rotor |  |  |  |  |
| 5 | Sur la vue éclatée d’un moteur à cage ci-dessous, la pièce 2 est la carcasse : |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |

| 6 | Sur la vue éclatée d’un moteur à cage ci-dessous, la pièce 3 est : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Le mandrin |  |  |  |  |
|  | La butèe |  |  |  |  |
|  | L’arbre moteur |  |  |  |  |
| 7 | En couplage étoile chaque enroulement du stator est soumis à la tension simple du réseau |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |

8 En couplage triangle chaque enroulement est soumis à la tension simple du réseau :

| Vrai |  |
| --- | --- |
| Faux |  |

9 Sur la plaque signalétique d’un moteur il est indiqué 400Δ on peut coupler se moteur en :

Triangle sur un réseau 400V/690V  

Etoile sur un réseau 400V/690V     

Triangle sur un réseau 230V/400V  

Etoile sur un réseau 230V/400V     