Questionnaire à Choix Multiples -209-

Départs moteurs

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________	Date : ___________________

Réponses      Notes

| 1 | Sur un sectionneur, les contacts de pré-coupures permettent : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D’éviter d’ouvrir ou de fermer le sectionneur en charge |  |  |  |  |
|  | De réaliser une consignation |  |  |  |  |
|  | Lors de l’ouverture du sectionneur de couper la commande avant que les pôles de puissances ne s’ouvrent |  |  |  |  |
| 2 | Un fusible de type aM est prévu pour être associé à un départ moteur ? |  |  |  |  |

Vrai	

Faux	

3- Quelle catégorie d’emploie correspond à un moteur asynchrone à cage ?

AC1	

AC2	

AC3	

DC1	

DC2	

4-Quelle est le rôle d’un relais thermique ?

Protégé le moteur contre les cours-circuits	

Protégé le moteur contre les surcharges	

Protégé le moteur contre les surcharges et les courts-circuits	

5-Quelle est le rôle d’un relais thermique ?

Protégé le moteur contre les cours-circuits	

Protégé le moteur contre les surcharges	

Protégé le moteur contre les surcharges et les courts-circuits	

6-Si un moteur à une surcharge de 60A et que le relais thermique est réglé à 10A, quelle est le xIr qui permet de déterminer le temps de déclenchement de celui-ci ?

3	

6	

9	

7-Quelle est le rôle d’un disjoncteur moteur magnétique ?

Protégé le moteur contre les cours-circuits	

Protégé le moteur contre les surcharges	

Protégé le moteur contre les surcharges et les courts-circuits	

8-Quelle est le rôle d’un disjoncteur moteur magnéto-thermique ?

Protégé le moteur contre les cours-circuits	

Protégé le moteur contre les surcharges	

Protégé le moteur contre les surcharges et les courts-circuits	

9- Ce symbole                               représente :

Un disjoncteur moteur magnétique	

Un disjoncteur moteur magnéto-thermique	

Protégé le            Un disjoncteur moteur thermique	

10-Sur la courbe ci-dessous que représente la partie 1 de celle-ci ?

La partie de la courbe correspondant aux courts-circuits	

La partie de la courbe correspondant aux surcharges	

La partie de la courbe correspondant aux courts-circuits et aux surcharges	