| Baccalauréat Professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés Fiche de travaux liés à des activités de : Préparation et réalisation Titre : Gaine technique bureaux | Repère : TP C1-15 Version 06/09/2018 Niveau : Terminale |
| --- | --- |
| Lieu d’activité : Atelier TMELT Support de l’activité : Box gaine technique bureaux |  |

| Définition des activités confiées à l’élève 1-Pré requis : Connaissance en électrotechnique niveau BEP. 2-En ayant à votre disposition : -Le box gaine technique bureau -Le matériel de câblage et outils. -Les documents constructeurs -Les documents technique et normatifs | Liaison au référentiel Liste des tâches métier : T 1-1/TA 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple … T 2-3=TA 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques Liste des compétences : C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte C4-CO3 Réaliser une installation de manière éco-responsable Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Observations proposée par le professeur : |  | Note : | Temps prévu : 4 h |
|  |  | Nom de l’élève : |  |

1/6

Mise en situation – Cahier des charges

Ces Travaux Pratiques vont vous amener à réaliser une partie de l'installation électrique située dans des bureaux. Ils concerneront plus précisément le câblage de la Gaine Technique Logement. et le raccordement des boites de dérivations. Une partie du câblage a été réalisée par une première équipe et on vous demande de réaliser la fin des travaux.

La première équipe a déjà implantée une partie du matériel et passée les fils :

-de l’éclairage L1 commandé par I1 et de la VMC (dans les toilettes) temporisé réglé sur 2 minutes (temporisation à la fin de l'allumage de la lampe L1)

-de trois appliques (L2, L3 et L4) qui doivent être commandées de trois endroits différents (BP1, BP2, BP3) par l’intermédiaire d’un télérupteur (éclairage des deux bureaux et du couloir en même temps)

-de l’éclairage extérieur (L5) commandé par un simple allumage avec un voyant qui s’allume lorsque cette lumière extérieure est allumée,

-dans le bureau 1 une prise de courant normal PC1 et une ondulé PCA ainsi qu’une RJ45.

-dans le bureau 2 une prise de courant normal PC2 et une ondulé PCB ainsi qu’une RJ45.

Le coffret électrique et de communication est situé dans le couloir à l’entrée.

L’onduleur sera raccordé pour l’entrée sur la sortie de câble SC1, pour la sortie sur la sortie de câbla SC2.

2/6

Implantation

PC1

COFFRET

Boite Dérivation

Boite         dérivation terre

vmc

PCA

RJ1

PC2

PCB

RJ2

BP1

BP2

BP3

I1

L1

L2

L3

L4

Boite Dérivation

L5

I2

SC1

SC2

3/6

1-Préparation

1.1-Connaissant les schémas de base des différents montages, complétez les montages suivant moins courant.

Montage : Prises de courant ondulées

Le client désire protéger l'arrivée et le départ de l'onduleur par des différentiels 30mA ainsi que par des protections magnéto thermiques adaptées.

PE

Ph

N

PCA

~

~

PCB

Montage : VMC temporisé

L1

Ph

I1

VMC

N

Ls

PH

4/6

1.2-Schéma de câblage du coffret électrique

Compléter le schéma de câblage du coffret électrique conformément au cahier des charges et à la norme NF C 15-100 amendement 5.

-Circuit prise : rangée 2

Inter dif.

30 mA

Type ….

D5

....A

D6

....A

D7

....A

Inter dif.

30 mA

Type ….

D8

....A

D9

....A

PE

~

~

PC 1

PC A

PC B

PC 2

5/6

VMC

L2

L3

L4

L1

L5

D1

....A

Inter dif.

30 mA

Type ….

D2

....A

D3

....A

D4

....A

TL

A1

A2

1

2

BP1

BP2

I2

I1

BP3

PE

2-Réaliser la fin du câblage de l’installation

3–Essai :

Vérifiez l’absence de court-circuit

Vérifiez le fonctionnement de l’installation conformément au cahier des charges.

6/6