| Baccalauréat Professionnel Métiers des Transitions Numérique et Energétique Fiche de travaux liés à des activités : de préparation et de réalisation Titre : Implantation du local technique | Repère : TPH1-1 Version 24/09/2021 Niveau : 2nde |
| --- | --- |
| Lieu d’activité : Atelier Support de l’activité : Plaque en bois |  |

L’objectif de ce TP est de vous faire implanter l’ensemble du matériel d’un local technique

| Définition des activités confiées à l’élève 1-Pré requis : Présentation du matériel Formation aux risques électriques 2-En ayant à votre disposition : L’ensemble du matériel de la platine Une platine bois Un mètre, un crayon et un niveau Une scie et un étau L’outillage de fixation (tournevis) Le site casper2a.free.fr | Liaison au référentiel Tâches métier : Liste des compétences : CC3 Analyser et exploiter les données Identifier les éléments d’un système CC4 Réaliser une installation de manière éco-responsable Implanter, câbler, raccorder les matériels |  |
| --- | --- | --- |
| Observations proposée par le professeur : | Note : | Temps prévu : 4 h |
|  | Nom de l’élève : |  |

1 / 4

1/ Préparation du chantier :

1 – Vérifier votre matériel, qu’il soit complet et en état (en particulier que toutes les vis serrent correctement).

2- Compléter la colonne de droite de la liste de matériel ci-dessous :

| Matériel | Nombre | Outillage | Matériel | Nombre Ou longueur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prise de courant Lampe en patère Tableau | 1 1 1 | Tournevis Scie à métaux Niveau + crayon | Colliers IRL 20 Conduit IRL 20 Coude IRL 20 |  |

3-noter sur les pointillés, les 5 dimensions verticales entre le trait à 1 mètre et l’objet

2/ Réalisation

1 – Repérer les cotations et les reporter sur votre platine en respectant les dimensions imposées.

2 – Réaliser la fixation du matériel dans l’ordre suivant (conseillé) :

- Tableau de repartition

- Interrupteur simple allumage (SA)

- Lampe.

- Prise de courant (PC)

- Les colliers IRL 20

3 – Couper les conduits en respectant les dimensions (attention à ce qu’ils dépassent comme il faut dans le matériel) et ébavurer les bords.

4 – Positionner les conduits et le coude.

5 – Nettoyer votre poste de travail

6 – Demander à l’enseignant de vérifier votre travail.

7 – Compléter la fiche de relevé d’heures ci-dessous :

| Travaux réalisés | Temps prévu | Temps passé |
| --- | --- | --- |
| Préparation du chantier | 30 min |  |
| Reporter les cotations sur la platine | 30 min |  |
| Fixation du tableau | 20 min |  |
| Fixation de l’interrupteur | 20 min |  |
| Fixation de la prise de courant (PC) | 20 min |  |
| Fixation de la lampe | 20 min |  |
| Coupe, mise en place des conduits | 1 h 00 |  |
| Rangement, nettoyage, tri des déchets | 20 min |  |
| TOTAL | 3 h 40 |  |

2 / 4

Implantation du matériel de la buanderie

Tableau de répartition

300

A 1700

du sol fini

75

à 1600

du sol fini

Point lumineux

Conduit  IRL 20

à 1300 du

sol fini

..………

Colliers  IRL 20

Interrupteur SA

..………

..………

à 1100 du

sol fini

..………

65

Trait « 1 mètre sol fini »

..………

à 750 du sol fini

Prise de courant

3 / 4

Evaluation

| Compétence(s) visée(s) |  | Absent |  | Non évalué |  | Non acquis |  | Acquis partiellement |  | Acquis avec aide |  | Acquis sans aide |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC3 Analyser et exploiter les données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifier les éléments d’un système - La liste du matériel est complétée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CC4 Réaliser une installation ou une intervention |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implanter, câbler, raccorder les matériels - Si 3 dimensions sont à plus de 5 mm : Réussite partielle, si plus de 3 sont >5 mm : Pas de réussite - Si 2 éléments ne sont pas de niveau : Réussite partielle, si plus de 2 : Pas de réussite - Si 2 bouts de tube ne sont pas ébavurés : Réussite partielle, si plus de 2 bouts Pas de réussite. - Si l'étanchéité n'est pas correcte (ou tube trop long) à 2 endroits : Réussite partielle, si plus de 2 endroits : Pas de réussite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 / 4