| Baccalauréat Professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés Fiche de travaux liés à des activités de : Préparation et réalisation Titre : Surpressic monophasé – Elève 2 | Repère : TPMES-01 Version 07/10/2018 Niveau : Terminale |
| --- | --- |
| Lieu d’activité : Atelier Support de l’activité : Système surpressic |  |

| Définition des activités confiées à l’élève 1-Pré requis : Connaissance en électrotechnique niveau BEP. 2-En ayant à votre disposition : - Le système surpressic monophasé, et son dossier technique. - Les EPI - Les appareils de mesures pour une mise en service. | Liaison au référentiel Liste des tâches métier : T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d’exécution T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants T 3-1/TA 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation T 5-2=TA 5-1 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe Liste des compétences : C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte C2 Organiser l'opération dans son contexte C5-CO4 Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation C6 Régler, paramétrer les matériels de l'installation C7-CO5 Valider le fonctionnement de l'installation C12-CO8 Communiquer entre professionnels sur l'opération |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Observations proposée par le professeur : |  | Note : | Temps prévu : 4 h |
|  |  | Nom de l’élève : |  |

1 / 9

1ère partie : Etude de l’installation

1-Consignation

Indiquer les précautions à prendre pour réaliser les mesures hors tension avant la mise en service. Si il y en a, indiquer (en cochant dans le tableau ci-dessous) les équipements de protection à utiliser pour réaliser les mesures en toutes sécurité. Expliquer.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| EPI | ECS | EIS |
| --- | --- | --- |
|  Lunettes anti UV  Paire de gants  Casque isolant et anti choc Vêtements de protection |  Écran de protection  Banderole de balisage de zone  Pancarte d’avertissement de travaux |  Cadenas  Macaron de consignation  Outils isolants  Tapis isolant  V A T |

2-Étude de la pompe 2

2.1-Indiquer le type de moteur qui est utilisé.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2.2-Indiquer, à l'aide de la plaque signalétique la valeur du condensateur :

…...........................................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................................

2.3-Relever le courant nominal de ce moteur ainsi que sa puissance utile.

…...........................................................................................................................................................................................................

2/9

3-Repérage des constituants de l’armoire :

3.1 – Pupitre de commande :

On vous demande de compléter le tableau ci-dessous puis sur la page suivante,  les bulles en indiquant le numéro de chaque matériel à l’aide de la liste suivante (et du dossier technique) :

| N° | Repère (S, H…) | Explication du rôle |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Voyant arrêt d’urgence appuyé |
| 2 |  | Voyant niveau maximum atteint |
| 3 |  | BP arrêt de pompe en marche manuelle |
| 4 |  | Voyant PO en énergie |
| 5 |  | BP pompe 2 en mode manuel |
| 6 |  | Voyant marche pompe 2 |
| 7 |  | Voyant défaut pompe 1 |
| 8 |  | Commutateur semi-auto / Auto |
| 9 |  | Voyant marche pompe 1 |
| 10 |  | Voyant armoire sous tension (24 VAC) |
| 11 |  | Voyant défaut pompe 2 |
| 12 |  | BP pompe 1 en mode manuel |
| 13 |  | Commutateur marche manu/marche auto |

3.2 – Equipement :

Procéder de même pour les équipements de la partie opérative :

| N° | Explication du rôle |
| --- | --- |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |

3 / 9

14

15

16

17

18

19

4 / 9

4 – Réglages :

4.1 – Protection :

en connaissant l’intensité nominale de la pompe 2 (voir question 2.3), donner la valeur à régler sur Q3

I = …………………

Vérifier que l’intensité réglée est correcte (sinon, la modifier)

4.2 – Variateur :

Vérifier que la puissance du variateur est compatible avec celle du variateur : commenter :

…...........................................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................................

4.3 – Temporisation :

Pour un fonctionnement correct, les temporisations doivent être de l’ordre de 1 seconde.

Vérifier le réglage du relais temporisé K1.

HORS TENSION

5 - Fonctionnement prévu :

En observant les schémas compléter la démarche pour vérifier le fonctionnement de l’installation (pas le fonctionnement S6 sur « Auto » et S10 sur « Auto (Console) » )

Démarche de vérification :

L’installation étant raccordée, l’ensemble des protections fermées.

1 – Le commutateur S6 étant sur « MANU » :

L’appui sur S3 (POMPE 1) met la pompe 1 en marche, pour l’arrêter, on appui sur S5 (Arrêt pompes)

L’appui sur S4 (POMPE 2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

2 - Le commutateur S6 étant « Auto » et S10 sur « Semi-Auto (Superviseur) » :

La pompe M1.. se met en marche, elle s’arrête si le niveau haut est atteint.

On repositionne S6 sur « Manu », puis à nouveau sur « Auto »

Cette fois-ci c’est la pompe …….. qui se met en fonctionnement.

3- Vérification des voyants :

Pour vérifier H1 il faut : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pour vérifier H2 il faut : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pour vérifier H1 il faut : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pour vérifier H4 il faut : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pour vérifier H5 il faut : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pour vérifier H9 il faut : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pour vérifier H10 il faut : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pour vérifier H11 il faut : ……………………………………………………………………………………………………………………….

5 / 9

2ème partie : Mesures hors tension

1-Inspection visuelle de l’installation par rapport à la norme NFC 15-100

Compléter les tableaux suivant :

| SO : Sans Objet C : conforme NC : non conforme | C | NC | Remarques éventuelles |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise en œuvre : |  |  |  |
| - Matériels adaptés aux conditions d’influences externes (indice de protection) |  |  |  |
| - Armoire en état, étanchéité au niveau des presses étoupes, des passe fils, joint de porte ................... |  |  |  |
| - Présence des schémas électriques de l’installation, notice d’utilisation ..................... |  |  |  |
| - Les appareils, bornes, départs de câbles sont identifiés |  |  |  |
| - L’appareillage, goulottes, ........ sont correctement fixés |  |  |  |
| - Qualité des connexions |  |  |  |
| - Couleur des conducteurs actifs |  |  |  |
| - Couleur des conducteurs de protection |  |  |  |
| - Section des conducteurs |  |  |  |
| - Conducteurs de protection connectés individuellement sur une seule borne |  |  |  |

2-Mesure de l’absence de court-circuit

Mesurer l’absence de court-circuit sur les différents départs dans l'armoire du système conformément à la norme NF C15-100. Indiquer la procédure. (Type d’appareil, position commutateur mesure, bornes de la mesure, résultat attendu, résultat mesure, proposition d’amélioration).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 / 9

3ème partie : Mesures sous tension

Indiquer les précautions à prendre pour réaliser les mesures sous tension avant la mise en service. Si il y en a, indiquer (en cochant dans le tableau ci-dessous) les équipements de protection à utiliser pour réaliser les mesures en toutes sécurité. Expliquer.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| EPI | ECS | EIS |
| --- | --- | --- |
|  Lunettes anti UV  Paire de gants  Casque isolant et anti choc Vêtements de protection |  Écran de protection  Banderole de balisage de zone  Pancarte d’avertissement de travaux |  Cadenas  Macaron de consignation  Outils isolants  Tapis isolant  V A T |

1-Mesure de la résistance de prise de terre

Mesurer la valeur de la résistance de prise de terre en boucle.

Indiquer la procédure. (Type d’appareil, position commutateur mesure, bornes de la mesure, résultat attendu, résultat mesure, proposition d’amélioration).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-Vérification des tensions :

Préciser les bornes sur lesquelles vous allez mesurer les tensions (si possible, avant de soumettre ces tensions aux récepteurs), les valeurs attendues. Montrez à l’enseignant puis procéder aux mesures.

| Nature de la tension | Points de mesures | Valeur attendue | Valeur mesurée |
| --- | --- | --- | --- |
| 230 V AC |  |  |  |
| 24 V AC |  |  |  |
| 24 V CC |  |  |  |

3-Mesure sur la pompe :

3.1-Mesurer le courant absorbé par la pompe 2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

3.2 - Ajuster le réglage des disjoncteurs concernés. Expliquer.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 / 9

4ème partie : Mise en service du système

L'étude du système ne portera pas sur le fonctionnement automatique .

1 - Réalise la mise en service de votre installation en fonctionnement normal, puis vérifier le fonctionnement des protections et des voyants.

Noter ci-dessous les remarques éventuelles :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 – Compléter sur un PC la fiche « Rapport d’inspection » la date de première mise en service de votre installation est 15 Juin 2018, l’imprimer puis la joindre à votre TP.

5ème partie : Communication à l’interne

1 – Votre mise en service étant terminée, vous devez rendre compte à votre chef de chantier, celui-ci n’ayant pas beaucoup de temps, vous devez préparer votre compte rendu en faisant apparaître les résultats de vos essais, les remarques éventuelles :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 – demander à l’enseignant une évolution possible : ……………………………………………………………………………………………

Pour réaliser cette évolution à laquelle « vous » avez pensé, il faut la présenter à votre chef de chantier.

Préparez cette présentation (but, matériel à ajouter avec les caractéristiques…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appelez le chef de chantier pour lui présenter ces 2 parties.

8 / 9

Fiche d’évaluation

| Compétence(s) visée(s) | Absent | Non évalué | Non acquis | Acquis partiellement | Acquis avec aide | Acquis sans aide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les informations nécessaires sont recueillies - La partie 1 point 3 est complétée consciencieusement. |  |  |  |  |  |  |
| C2-CO2 Organiser l'opération dans son contexte |  |  |  |  |  |  |
| Les activités sont (ré)organisées en fonction des aléas (techniques, organisationnels, ...) - Les intervenants (élève, apprenti) se sont bien organisés |  |  |  |  |  |  |
| C5-CO4 Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés - L'inspection visuelle est correctement remplie. |  |  |  |  |  |  |
| Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions - La 3ème partie est réalisée correctement |  |  |  |  |  |  |
| C6 Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux prescriptions - La partie 1 point 4 : réglages est correctement exécutée. |  |  |  |  |  |  |
| C7-CO5 Valider le fonctionnement de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions - La 4ème partie est réalisée correctement |  |  |  |  |  |  |
| C12-CO8 Communiquer entre professionnels sur l'opération |  |  |  |  |  |  |
| Les choix technologiques sont argumentés - La 5ème partie est correctement remplie et la présentation orale suffisamment claire |  |  |  |  |  |  |

9 / 9